Dokumentace k územnímu řízení

FTTH Praha – Letňany

Název stavby:	FTTH Praha – Letňany

Stupeň dokumentace:	Dokumentace k územnímu řízení

Investor stavby:	GawaTel-CZ, s.r.o.

Příkop 843/4

Zábrdovice

602 00 Brno

Zpracovatel dokumentace:	TELECOMPROJECT spol. s r.o.

Pajštúnska 1

851 02 Bratislava

V Brně, květen 2018	  Vyhotovení č.: 1

OBSAH

titulní list 	1

1.	IDENTIFIKAČNí ÚDAJE	3

2.	ZÁKLADNí ÚDAJE o CHARAKTERU STAVBY A JEjím BUDouCím PRovozu	3

3.	CHARAKTERISTIKA DOTčeného ÚZEMí	5

4.	POPIS A ZHODNOcENí NAVRžené OPTICKé SíTě	6

Přílohy:

VÝKRESOVÁ část

Celková situace ...................................................................................................... CS.1

Situace ............................................................................................................... S.1–S.4

V Brně, květen 2018

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

#### Identifikační údaje stavby

Název stavby: 	FTTH PRAHA – LETŇANY

Místo stavby:	Praha, městská část Praha 18

Katastrální území: 	Letňany

Okres:	Praha

Kraj:	Praha

Charakter stavby:	Liniová stavba

#### Identifikační údaje investora a spoluinvestora

Název investora:	GawaTel-CZ, s.r.o.

Sídlo investora:	Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO investora:	05790018

DIČ investora:	CZ05790018

#### Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Název zpracovatele:	TELECOMPROJECT, spol. s r.o.

Sídlo zpracovatele:	Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava

Hlavní projektant:	Ing. Pavol Pápay

Zpracovatel:	Ing. Marek Šedivý

#### Výchozí podklady

Objednávka investora

Průzkum terénu

Katastrální mapy

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CHARAKTERU STAVBY A JEJÍM BUDOUCÍM PROVOZU

#### 2.1. Účel výstavby

Investičním záměrem společnosti GawaTel-CZ, s.r.o. je vybudování optických přístupových sítí za účelem poskytování multifunkčních telekomunikačních služeb prostřednictvím technologie FTTH (Fibre To The Home, tj. vyvedení optického vlákna do každého bytu). Optická linka představuje revoluci v rychlé komunikaci. Technologie je založená na principu rychlého přenosu digitálních dat pomocí optických vláken.

Data uživatele jsou spolu s daty ostatních uživatelů přenášeny z důvodu bezpečnosti šifrovaně po jednom vlákně. Data  ve směru od účastníků i data ve směru k účastníkům jsou posílány separátně na různých vlnových délkách. Vzhledem k faktu, že v jednu chvíli můžou přicházet/odcházet data jen od jednoho účastníka, využívá se TDM ( časové dělení kanálů).

Na technologii GPON je možné dosahovat přenosové rychlosti 2,5 Gb/s ve směru k uživateli (downstream) a 1,25 Gb/s ve směru od uživatele (upstream).

Prostřednictvím optické linky je možné poskytovat služby jako:

- Vysokorychlostní internet

- IPTV

  - TV kanály – běžná nabídka činí cca 200 kanálů

  - VoD ( Video na objednávku) – možné sledovat filmy z archivů HBO, Cinemax, nebo nabídky operátora

  - PIP ( Obraz v obraze)

  - Nahrávání pořadů za současného sledování – eliminace rušivého vlivu reklam

  - Archiv

- Hlas

Pro zabezpečení uvedeného cíle je potřeba v jednotlivých obytných zónách vybudovat novou síť optických kabelů, která nejenom umožní obyvatelům MČ Praha Letňany využívání shorauvedených služeb, ale navíc zvýší hodnotu jejich bytů ( nemovitostí) dle Vyhlášky č.457/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb.)

V předmětné stavbě se bude ve městě Praha, v městské části Praha 18, na sídlišti Letňany realizovat výstavba optických přenosových sítí s napojením na obytné domy.

Výstavba sítí elektronických komunikací, postup a podmínky spojené s právy na takovouto výstavbu jsou upraveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.), a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Investor stavby je držitel telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě. Tudíž je ve veřejném zájmu ( koncept odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu) oprávněn:

a) zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení

telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, přetínat tyto pozemky vodiči a umísťovat v nich vedení telekomunikační sítě,

b) po dohodě s vlastníkem budovy zřizovat a provozovat v cizích budovách vnitřní telekomunikační rozvody, koncové body telekomunikační sítě, telekomunikační zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle rozhodnutí nejvyššího soudu ČR ve věci Sitel vs KÚ Olomouc z roku 2017 lze konstatovat, že „výstavba telekomunikačních sítí slouží legitimnímu cíli a obecnému zájmu“ a je teda stavbou ve veřejném zájmu.

#### 2.2 Předmět výstavby

Předmětem stavby je výstavba 2–3 ks svazků trubiček v Praze na sídlišti Letňany ve vybraných ulicích. Do svazků mikrotrubiček budou následně zafouknuty optické minikabely bez nutnosti opětovného rozkopání terénu.

V rámci předmětné stavby budou napojeny bytové domy na ulicích:

Příborská, Chlebovická, Bukovecká, Tupolevova, Řýmařovská, Vratimovská, Havířovská, Bohumínská, Třinecká, Tvrdého, Vítkovická, Fryčovická, Frýdecká, Krnovská, Šumperská, Křivoklátská, Vamberská, Dudkova, Bludovická, Rokycanská, Nýdecká, Místecká, Malkovského, Krausova, Kuželova, Ivančická, Stará náves, Bechyňská, Ostravská, Kopřivnická, Letovská.

#### 2.3. Způsob výstavby

Pro výstavbu optické síté FTTH Letňany bude zvolen takový postup, aby byl minimalizován vliv na životní prostředí a obyvatele MČ. Budou dodrženy tyto základní principy realizace:

- Optická síť bude realizována v souladu s vyhláškou č.10/2016 PSP se zřetelem na ochranu stávající vegetace ( stromů, keřů a pod.) a již uložené inženýrské sítě

- Minimalizovaní délka výkopů ( cca 3,6 km trasy bude vedeno ve sklepních částech obytných domů na základě souhlasů majitelú dotčených nemovistostí

- Realizace výkopových prací po etapách po dohodě s MČ Letňany ( cca 500m úseky) s tím, že nový úsek bude zahájen až po předání předešlého úseku

- Křižování významnějších komunikací metodou řízených nebo pneumatických protlaků bez zásahu do tělesa komunikace a bez omezení provozu

- Zemní práce bodou realizovány tak, aby nebyl žádným způsobem narušen provoz úřadů, provozoven nebo vstupů a vjezdů do dvorů a pod.

- V případě realizace trasy v chodnících MČ jsme připraveni v předem domluveném rozsahu zrekonstruovat povrch chodníků – asfaltové plochy

Pro výstavbu navrhované místní optické telekomunikační sítě budou použity svazky mikrotrubiček 4 x 12/8 mm, resp. 7 x 12/8 mm bez kovových prvků s vnějším průměrem 25–38 mm, vyrobené z vysokohustotního polyethylenu.

Parametry rýhy pro výstavbu optických kabelů budou následující:

Uložení:	 min. dovolené krytí:	rýha: šířka/hloubka

Volný terén v intravilánu:	0,50 m	 25/60 cm

Zpevněné plochy v intravilánu:	0,35 m	 20/40 cm

Křížení ulic:	0,80 m	 35/90 cm

anebo podvrtání

Křížení státních cest II. a III. třídy se provede podvrtáním v hloubce min. 1,20 m s uložením svazků mikrotrubiček do plastové či ocelové chráničky, aniž by byl omezen silniční provoz.

Křížení místních a účelových komunikací s upraveným pevným povrchem bude provedeno přednostně podvrtáním, nebo překopáním podle možnosti dodavatele a přístupnosti terénu bez omezení provozu. Porušený povrch komunikací a chodníků bude po výstavbě uveden do původního stavu.

Vedení trasy podél pozemních komunikací bude řešeno ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb.

Křížení potoků, vodních kanálů a melioračních příkopů bude provedeno kolmým směrem v hloubce min. 150 cm pode dnem a se zabezpečením proti vyplavení ochranných PE trubek.

V celém průběhu budou svazky trubiček označeny výstražnou fólií oranžové barvy. Při křížení jiných podzemních inženýrských sítí a v souběhu s nimi bude respektována prostorová norma ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 a požadavky jejich správců.

# CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO ÚZEMÍ

#### 3.1 Členění území města

Ve městě Praha na sídlišti Letňany se nachází ucelená sídlištní lokalita, ve které je plánována výstavba nové FTTH sítě. Nová FTTH síť napojuje v převážné většině bytové domy s více než 8 bytovými jednotkami.

#### 3.2 Údaje o kabelové trase

Území stavby je určené trasou nově budovaných svazků trubiček pro optické minikabely, které budou vést k jednotlivým obytným domům v rámci jedné celistvé oblasti. Obytné domy v určené lokalitě budou připojené na novou optickou digitální síť. Celá trasa pro výstavbu optické sítě vede v zastavěném území města.

Nově budovaná trasa svazků trubiček bude vedena, pokud to terénní podmínky dovolí, a při dodržení prostorové normy v zeleném pásu vedle chodníků z asfaltu/dlažby, resp. vedle místních komunikací.

V plánované trase svazků trubiček se nachází značné množství podzemních inženýrských sítí, které budou před výstavbou vytyčené a zaměřené. Vzhledem k této skutečnosti budou zemní práce v zastavěné části ve větší míře prováděny ručně.

Narušená zemina, asfaltový/dlážděný a travnatý povrch budou po pokládce a záhozu rýhy uvedeny do původního stavu.

#### 3.4 Dopravní vedení

Zájmové území z hlediska dopravy představuje hustou síť dopravní infrastruktury. Kabelové trasy jsou většinou vedeny vedle místních komunikací.

Kabelové trasy budou křížit místní komunikace, po kterých jezdí městská hromadná doprava, konkrétně 1x komunikaci na Příborské ul., 2x komunikaci na Rýmařovské ul. a 1x komunikaci na Křivoklátské ul.

#### 3.5 Vodní toky

Optická síť v lokalitě Praha – Letňany nepřijde do styku s otevřenými vodními toky.

#### 3.6 Železniční tratě

Optická síť v lokalitě Praha – Letňany nepřijde do styku se železničními tratěmi.

#### 3.7 Inženýrské sítě

V zelených pásech vedle obytných bloků, resp. v přilehlých komunikacích, se nachází značné množství PIS – voda, kanalizace, vedení nízkého (NN) a vysokého (VN) napětí, plyn, teplovod, veřejné osvětlení, komunikační vedení, vedení KTV různých správců. V rámci zpracování projektové dokumentace bude potřeba trasy vedení v dotčeném území zakreslit do polohopisných plánů u příslušných správců podle jejich dokumentace a podkladů.

# POPIS A ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉ OPTICKÉ SÍTĚ

#### 4.1 Charakteristika napojovaného území

Sídliště Praha – Letňany se nachází v rovinatém terénu v severovýchodní části města Praha. Jedná se o poměrně mladé sídliště, většina domů byla vybudována v 70.–80. letech minulého století. Bytové domy mají většinou 8, 10 či 12 podlaží s různým počtem bytových jednotek. Kabelová trasa je vedená v sídlištních zelených zónách, bytové domy budou většinou napojené ze zadní strany domů.

V Brně, květen 2018